ЭКР 2102К: Инструкция кассира

Как сделать утренний X отчет

- Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «ОБГ?»

- нажмите: ИТ → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → ИТ

Как сделать вечерний Z отчет

- Нажмите клавишу РЖ несколько раз, пока на дисплее не появится «ОСГ?»

- нажмите последовательно: ИТ → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → ИТ

Как пробить чек

Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим

- включите кассовый аппарат и нажмите: ИТ → ИТ → ИТ

- наберите пароль кассира:0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0

Как распечатать чек

- Сумма покупки → 1СК → ИТ

Как пробить чек с подсчетом сдачи

- сумма покупки → 1СК → сумма, которую дат покупатель → ИТ

Как напечатать повторный чек

- Сразу после завершения печати чека нажмите клавишу ПовЧ

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами

- сумма покупки → 1СК → . → номер налога ( от 0 до 3) → ИТ

Вычисление стоимости товара по количеству и цене

- цена → * → количество → 1СК → ИТ

Введение процентной скидки на чек

- сумма покупки → 1СК → - → номер налога ( от 0 до 3) → ИТ

Пробитие товара из базы товаров и услуг

- КЦ → номер товара → ИТ → ИТ

Безналичный расчет

на кассе нет возможности пробивать безналичный расчет, но можно выделить под эту функцию определенный отдел, назвать его "безнал" и пробивать туда деньги кредитом.

Как сделать чек возврата

- ВЗ/АН → сумма возврата → 1СК

Аннуляция

- сумма покупателя → 1СК → ВЗ/АН → сумма аннуляции → 1СК →ИТ

Внесение денег в кассу

- + → сумма внесения → ИТ

Выплата из кассы

- - → сума выплаты → ИТ