# Меркурий-185Ф руководство по программированию

Пароли по умолчанию:

| пароль программирования | 22 |
| --- | --- |
| пароль кассира 1 | нет |
| пароль кассира 2 | 2 |
| пароль кассира 16 | 16 |
| сервисный пароль | 99 |

### Программирование даты

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТИТ введите дату ИТ РЕЖ

### Программирование времени

- выключите и включите кассовый аппарат

- нажмите: ИТ Х наберите время ИТ

### Программирование пароля кассира

- Пароли кассиров обязательно должны различаться, т.е. два кассира не могут иметь одинаковые пароли.

- При ошибке ПАРОЛЬ НЕ УНИКАЛЕН ! нажмите любую клавишу.

- Если ввести пароль 0 то вход данного кассира в кассовый режим будет без пароля.

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ - - - - ИТ клавишами + и - выберите нужного кассира,

- нажмите ИТ введите новый пароль ИТ, нажмите РЕЖ 3 РЕЖ

### Программирование заголовка и окончания чека

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ - - -ИТИТ 00 - - ИТ X

- нажмите несколько раз клавишу С пока не сотрете старый заголовок

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из первой строки заголовка, например мы вводим: "SPB-KASSA.ru", то есть первая буква S=083

- Вводим заголовок: 0 8 3

- вводим вторую букву: 2 0 8

- и так до последней буквы

- в конце нажмите клавишу ИТ РЕЖ РЕЖ 3 РЕЖ

#### По умолчанию в ККТ Меркурий в наименование организации указано "Инкотекс".

### Таблица кодов символов

Чтобы распечатать таблицу кодов символов:

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ - - -ИТИТ 00 - - ИТ распечатается таблица, нажмите РЕЖ РЕЖ РЕЖ

| пробел | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 |
| / | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = |
| 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 |
| > | ? | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ |
| 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 |
| \ | ] | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | q | h | i | j |
| 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y |
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| z | { | ¦ | } | ~ | ■ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
| 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 |
| Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а | б | в | г | д | е | ж |
| 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
| ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |  |  |  |  |  |
| 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |  |  |  |

### Программирование фамилии администратора

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ - - - - ИТ - ПИ 00 - ИТ

- распечатается таблица кодов символов

- нажмите: X

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из фамилии администратора, например мы вводим фамилию: "Трамп", то есть первая буква Т=210

- вводим фамилию: 2 1 0. Вводим вторую букву: 2 0 8 и так до последней буквы

- в конце нажмите клавишу ИТ РЕЖ 3 РЕЖ

### Программирование фамилии кассира

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ - - - - ИТ 00 - ИТ

- распечатается таблица кодов символов

- нажмите: ПИ X

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из фамилии кассира, например мы вводим фамилию: "Трамп", то есть первая буква Т=210

- Вводим фамилию: 2 1 0. Вводим вторую букву: 2 0 8 и так до последней буквы

- в конце нажмите клавишу ИТ РЕЖ 3 РЕЖ

### Программирование налогов

#### В текущей версии прошивки ККТ ставки изменить нельзя.

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- ИТ 2 2 ИТ - - - - - ИТ клавишами + и - выберите налог,

- ПИ тип налога ПИ название налога для распечатки всех налогов

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- ИТ 2 2 ИТ - - - - - ИТ 00 - - ИТ

### Ширина пробела между чеками

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + ИТ КОД 1 3 ИТ ИТ 5 ИТ РЕЖ 3 РЕЖ

### Яркость печати

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + ИТ КОД 4 8 ИТ ИТ введите уровень яркости от 1 до 7 нажмите клавишу ИТ РЕЖ 3 РЕЖ

- Программирование шрифта нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + ИТ КОД

- далее введите:

  - 4 9 - для программирования системного шрифта,

  - 5 0 - для основного шрифта кассового аппарата,

  - 5 1 - для шрифта наименования товара,

  - 5 3 - для шрифта итоговых сумм чека,

  - 5 4 - для шрифта печати журнала продаж,

  - 5 5 - для шрифта печати отчетов.

- ИТ ИТ введите номер шрифта от 1 до 15 ИТ РЕЖ 3 РЕЖ

### Программирование базы товаров через ККТ

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + + + + ИТ 00 - ИТ 00 ИТ введите порядковый номер товара ИТ

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из названия товара, например мы вводим товар: "Кляп", то есть первая буква К=202

- Вводим название: 2 0 2. Вводим вторую букву: 2 0 3 и так до последней буквы

- затем нажмите ИТ введите штрих код ИТ ИТ введите цену товара ИТ ИТ ИТ ИТ 3

### Программирование базы товаров через ПК

Процесс настройки базы товаров через компьютер в аппараты типа Меркурий на данный момент происходит таким образом:

- Скачиваете программу для конфигурации ККТ (ссылка programmi/MercConfig.zip);

- Подключаете USB флеш диск к ККТ;

- Включаете ККТ;

- Нажмите несколько раз клавишу РЕ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

- Затем: ИТ 2 2 ИТ

- С помощью клавиш - и + выбераете СОХР. БАЗУ ТОВАР

- Нажимаете: ИТ ИТ

- На флеш диск сохраниться конфигурационный файл в названии которого будет указана текущая дата;

- Ищите файл в по папке "IncotexKKM";

- Запускаете программу (файл MercConfig.exe);

- Нажимаете "Добавить" и задаете любое название аппарата;

- Нажимаете "Выбрать";

- В закладке "Список товаров и услуг" нажимаете на значек кассовой машины и выбираете файл с флешки;

- Во владке "Импортированные данные" нажимаете кнопку "Заменить" (процесс заменяет список во владке товаров);

- Редактируете данные услуги или товара;

- Сохраняете файл либо под замену, либо с другим именем (кнопочки с дискетами);

- Подключаете флешку к аппарату;

- Нажмите несколько раз клавишу РЕ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

- Затем: ИТ 2 2 ИТ

- С помощью клавиш - и + выбераете ЗАГР. БАЗУ ТОВАР

- Нажимаете: ИТ ИТ

Все, база в аппарат загружена!

Это не последняя версия инструкции. В будущем производитель обещает доделать программу до версии с прямым подключением к ПК.

## Настройка подключения к ОФД

### Настройка канала связи WiFi

- перед программированием следует знать следующие параметры:

  - имя WiFi сети

  - пароль WiFi сети

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + + + ИТ 00 - ИТ

- распечатается таблица кодов символов

- нажмите: X

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из названия WiFi сети, например мы вводим название сети kassa, то есть первая буква k=107

- Вводим: 1 0 7

- Вводим вторую букву: a=097, то есть нажимаем: 0 9 7 и так до последней буквы

- после ввода всего названия нажмите ИТ ПИ X

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ (или цифру) из пароля WiFi сети

- Вводим вторую букву (либо цифру) пароля WiFi сети

- ... и так до последнего символа

- В конце нажмите: ИТ РЕЖ 3

- Выключите и включите питание кассового аппарата через тумблер на задней панели, чтобы подключение по WiFi сети заработало

### Проверка баланса и настройка канала связи GPRS

Стандартные настройки для Мегафон:

Баланс: *100#

Вставьте в кассовый аппарат SIM-карту

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- нажмите:ИТ 2 2 ИТ + +ИТ- ИТ 00 - ИТ ИТ

- введите номер проверки баланса мобильного оператора (для Мегафона *100#)

- нажмите ИТ РЕЖ 3 00 - - - ИТ на чеке распечатается баланс SIM карты и другие данные

- нажмите: РЕЖ ИТ

### Настройка подключения к оператору фискальных данных

- перед программированием следует знать следующие параметры:

  - имя хоста

  - порт подключения

- Нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГ. ФН и ОФД

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ ИТ 00 - ИТ, распечатается таблица кодов символов

- нажмите: X

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из названия хоста ОФД, например мы вводим название хоста f1test.taxcom.ru, то есть первая буква f=102

- Вводим: 1 0 2

- Вводим второй символ: 1=049, то есть нажимаем: 0 4 9 и так до последнего символа

- после ввода всего названия хоста нажмите ИТ ПИ ПИ X

- введите номер порта хоста

- нажмите ИТ ПИ ПИ ПИИТ - ИТ РЕЖ 3

## Работа с фискальным накопителем

### Закрытие архива ФН

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГ. ФН И ОФД

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ-ИТ 3

### Программирование ФН (Фискального Накопителя)

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГ. ФН И ОФД

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + ИТ 00 -ИТ

- распечатается таблица кодов символов

- нажмите: X

- в соответствии с таблицей кодов символов наберите на клавиатуре первый символ из названия организации, например мы вводим название ООО "СЮСЯ", то есть первая буква О=206

- Вводим: 2 0 6

- Вводим вторую букву: О=206, то есть нажимаем: 2 0 6 и так до последней буквы

- Нажмите ИТ ПИ X

- аналогично введите адрес установки кассового аппарата

- нажмите ИТ ПИ X

- введите ИНН

- нажмите ИТ ПИ X

- введите регистрационный номер кассового аппарата, полученный в личном кабинете на сайте налоговой инспекции

- нажмите ИТ ПИ ИТ

- клавишами - и ПИ выберите систему налогообложения

- нажмите ИТ + ИТ РЕЖ ПИПИИТ

- введите ИНН вашего ОФД

- нажмите ИТ РЕЖ 3

### Регистрация кассового аппарата с фискальным накопителем

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ПРОГ. ФН И ОФД

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ - - ИТ ИТ проверьте правильность внесенных данных ИТ

### Отчеты из ФН

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ОТЧЕТЫ ФН

- нажмите: ИТ 2 2 ИТ + ИТ Введите начальный номер чека ИТ введите конечный номер чека ИТ ИТ

### Технологическое обнуление

- при нажатой клавише ВЗ включите кассовый аппарат

- нажмите: ИТ ПИ ПИ ПИПИИТ

### Сервисный режим

- при нажатой клавише 2 включите кассовый аппарат

- нажмите ИТ 9 9 ИТ

### Пробитие чека о состоянии ФН

- нажать: СРЕЖ 00 - (до состояния Статус ФН)ИТ